## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Medicīnas preču papildu iegāde” (ID Nr. R1S 2024/97-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Preces apraksts | Mērv. | Daudzums *** | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla nosaukumu un lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN* | Summa daudzumam EUR bez PVN** |  | Summa daudzumam EUR ar PVN** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bez sasprieguma vaginālā lenta | Urīnpūšļa kakliņu fiksējošas endoprotēzes, jāpiedāvā abas modifikācijas -darbojas pēc no iekšpuses-uz-ārpusi tehnikas principa. -zila polipropilēna lenta labākai vizualizācijai. -lenta 1.1 x 45 cm, lenta pārklāta ar polietilēna plēvi, lai izvairītos no kontaminācijas. -obturatora komplektā divi heliko trokāri; rūpnieciski savienoti ar lenti. - klasiskajā – divi ieliekti trokāri; rūpnieciski savienoti ar lenti; -metāla palīgierīce piemērota arī adipozu pacientu operēšanai; -pieteikumā klīniskās publikācijas ar vismaz 3 gadu datiem. Piedāvājumam pievienojami informatīvie materiāli, kuros atspoguļotā informācija apliecina produkta prasību izpildi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasiskā retrosimfizārā | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obturatora | gab. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PAVISAM KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rezerves kasetes bariatrijas operāciju griezējšuvējiem | Kasetes ref.GST60G vai analogs endoskopiskajam artikulējošajam 60mm griezējšuvējam. Skavu stieple ar apaļas formas profilu, materiāls - titāna sakausējums. Aizvērtu skavu augstums kasetēs: 1,5 mm, 2,0 mm, 1,8mm, visām kasetēm jābūt savietojamām ar 12 mm troakāriem. Skavu augstumam visās 6 skavu rindās jābūt vienādam. | gab. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tīkliņi Diafragmas trūču | Mono-/heksafilamenta daļēji uzsūcošs tīkliņš diafragmas trūču operācijai. Divkomponentu tīkliņš ar lielporu struktūru, poru lielums 2x3 mm. Tīkliņam ir daudzslāņu, pastiprināta apmale, tā izgriezta barības vada atveres formai. Absorbējamais materiāls uzsūcas aptuveni 90-120 dienu laikā. Pēc absorbcijas paliek tikai 1/3 daļa svešķermeņa- polipropilēna implants. Tīkliņa svars pirms absorbcijas aptuveni 85 g/m2, pēc absorbcijas aptuveni 28 g/m2. Izmērs cm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6x5cm + 6x5cm N3 | iepak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6x6cm + 6x6cm N1 | iepak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - norādīt ne vairāk, kā četrus ciparus aiz komata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - norādīt ne vairāk, kā divus ciparus aiz komata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Tehniskajā specifikācijā dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk tādu apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros visu noslēgto līgumu summu (9 900,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (6 mēneši). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piezīmes: Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, pretendentam dokumentāri jāpierāda tās ekvivalentums. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā. Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- pasūtītājs patur tiesības līguma darbības laikā neiegādāties visu preču apjomu;

- piegādes termiņš: ne garāks kā 5 darba dienas pēc pieprasījuma saņemšanas;

- plānotais iepirkuma līguma darbības termiņš: 6 mēneši vai līdz brīdim, kad iepirkuma ietvaros noslēgtajos līgumos kopējais maksājums par precēm sasniedz 9 900,00 EUR bez PVN, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |