Pircēja līg.reģ.Nr.R1S-IEP-210/2024

Pārdevēja līg.reģ.Nr._________________

IEPIRKUMA LĪGUMS

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Pircējs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekles Ilzes Aleksandrovičas personā, kuras rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un

SIA “Arbor Medical Korporācija” (turpmāk – Pārdevējs), tās valdes locekles Daces Rātfelderes personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”,

vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem un pamatojoties uz atklāta konkursa “Medicīnas iekārtu iepirkums” (ID Nr. R1S 2024/72-IEP) nosacījumiem un rezultātiem iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1, 5, 6, 8, 9, 12 un 13, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

# Līguma priekšmets ir Līguma 1.pielikumā (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums) minēto iekārtu (turpmāk – Iekārtas) un iepirkuma priekšmeta 8.daļā minētajai iekārtai piederīgo piederumu (turpmāk – Piederumi) iegāde.

# Pārdevējs apņemas piegādāt un uzstādīt Iekārtas Pircēja norādītajā telpā 60 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

# Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam Piederumus 10 darba dienu laikā no atbilstoša pieprasījuma saņemšanas brīža. Pārdevējs pārdod Piederumus saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, par katru pasūtījumu noformējot atsevišķu preču pavadzīmi – rēķinu.

# Piegādes vieta – Pircēja telpas – SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) sastāda 297 665,00 EUR bez PVN. PVN tiek papildus aprēķināts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Līguma 2.1.punktā minētajā summā ir iekļautas visas Iekārtas/Piederumi, iepakojuma, Pircēja personāla apmācības darbam ar Iekārtām/ Piederumiem, piegādes izmaksas līdz Pircēja norādītājai vietai, un uzstādīšanas izmaksas, garantijas remonts, t.sk., detaļas un materiāli, un tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pircējam.

  - Norēķini notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto kontu.

  - Pircējs apņemas norēķināties par piegādāto Iekārtu/Piederumiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās Iekārtas/Piederumu piegādes un preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas un Preces reģistrēšanas Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē (prasība attiecināma uz Preces piegādi). Preču pavadzīmē obligāti jānorāda Pircēja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs neparakstīt attiecīgo pavadzīmi.

  - Par attiecīgās Iekārtas/Piederumu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir pārskaitījis naudu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu.

  - Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Iekārta/Piederumi, par ko sastādīts Defektu akts, norēķināšanās par Iekārtu/Piederumiem notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.

  - Puses vienojās un piekrīt saņemt attaisnojuma dokumentus:

    - ar drošu elektronisku parakstu, vai

    - elektroniski sagatavotu dokumentu uz e-pasta adresi: rekini@1slimnica.lv, vai

    - parakstītus papīrā formātā.

- PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

  - Pārdevējs apņemas veikt Līguma prasībām atbilstošu Iekārtas/Piederumu piegādi un nodošanu Pircējam kopā ar visiem komplektācijā ietilpstošajiem materiāliem un dokumentāciju (saskaņā ar Līguma 1.pielikumu), kā arī pēc Pircēja pieprasījuma veikt Pircēja personāla bezmaksas apmācību ar Iekārtu/Piederumiem.

  - Pārdevējs nodrošina Iekārtas/Piederumu piegādi tās rūpnīcas standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Iekārtas/Piederumu drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - Pārdevējs apņemas veikt Iekārtas/Piederumu piegādi Līguma noteiktā kārtībā un termiņā.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Iekārtas/Piederumu atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.

  - Pārdevējs apņemas Līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pircēja rakstiskas atļaujas.

  - Pārdevējs apņemas piegādāt Iekārtu/Piederumus Pircējam izdevīgā darba laikā.

  - Pircējam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Iekārtas/Piederumu kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Pircējs veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvās un Līguma noteikumiem atbilstošas Iekārtas/Piederumu pieņemšanu un apmaksu Līguma noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Iekārtas/Piederumu piegādes veikšanai.

  - Pārdevējs veic Iekārtas apkopi atbilstoši Iekārtas ražotāja noteiktajām prasībām. Apkopes veikšanas laiki ir iepriekš saskaņojami ar Pircēju.

- PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

  - Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Iekārtas/Piederumu gadījumā Pircējs sastāda Defektu aktu, un Pārdevēja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Iekārtas/Piederumu piegādi uz sava rēķina.

  - Ja Pārdevējs nepiegādā Iekārtu Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā, neveic Iekārtas apkopi atbilstoši ražotāja noteiktajam un iepirkuma ietvaros Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam vai nepilda citas Līguma prasības, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

  - Ja Pārdevējs nepiegādā Piederumus Līguma 1.3.punktā noteiktajā termiņā, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā no piegādājamo Piederumu summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā nepiegādāto Piederumu vērtība.

  - Ja Pircējs neveic Iekārtas/Piederumu apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs par katru gadījumu nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.

  - Līguma 4.2.- 4.4.punktos minētais līgumsods nav piemērojams, ja iestājas kāds no Līguma 5.1.punktā minētajiem nepārvaramas varas apstākļiem vai kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem:

    - Iekārtas / Piederumu ražošanai nepieciešamo daļu piegāžu ķēdes problēmas;

    - Iekārtas / Piederumu sertificēšanas/ resertificēšanas problēmas;

    - Iekārtas / Piederumu piegāžu loģistikas problēmas.

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

- NEPĀRVARAMĀ VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem nav pieskaitāma Iekārtas/ Piederumu ražotāja rīcība.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

  - Iekārtas/Piederumu piegādes un uzstādīšanas fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot preces pavadzīmi-rēķinu.

  - Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Iekārtu/Piederumus Pircējs nepieņem.

- GARANTIJA UN APKOPE

  - Iekārtas garantijas termiņš, skaitot no Iekārtas pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža ir 24 mēneši (iepirkuma priekšmeta 1., 5., 6. un 9. daļās minētajām iekārtām), 60 mēneši (iepirkuma priekšmeta 8. un 12. daļās minētajām iekārtām) un 125 mēneši (iepirkuma priekšmeta 13.daļā minētajai iekārtai). Piederumu garantijas termiņš ir atbilstoši ražotāja noteiktajam.

  - Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saskaņā ar Līguma nosacījumiem, t.sk., Tehnisko piedāvājumu, saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem un materiāliem veikt garantijas remontu.

  - Ražotāja noteiktā un Iekārtai nepieciešamā apkope garantijas periodā ir bezmaksas.

  - Iekārtai nepieciešamās apkopes ir veicamas ar Līguma 9.1.1.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotos laikos. Konkrētās apkopes izpildi apliecina Pušu parakstīts protokols.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

  - Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā 24 mēnešus, skaitot no Iekārtas piegādes brīža, ko apliecina Pušu parakstīta pavadzīme-rēķins, vai līdz brīdim, kad Līguma ietvaros kopējais maksājums par piegādātājiem Piederumiem sasniedz Līguma 2.1.2.punktā minēto summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. Garantijas nosacījumi ir spēkā arī pēc šajā punktā noteiktā beigu termiņa.

  - Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:

    - ja Pārdevējs nepiegādā Iekārtas/Piederumus Līgumā noteiktā termiņā;

    - ja Pārdevējs, iesniedzot dokumentus saskaņā ar iepirkuma nolikumu iepirkuma komisijai, ir sniedzis nepatiesu informāciju;

    - ja Pārdevējs piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu Iekārtu/Piederumus. Par Līguma noteikumiem neatbilstošu Iekārtu ir uzskatāma arī Iekārta, kurai vismaz 2 reizes ir veikts garantijas remonts;

    - ja Pārdevējs paaugstina Iekārtas/Piederumu cenu;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.2.punktā noteiktajos gadījumos, Pircējs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs atgriezt Pārdevējam piegādāto Iekārtu un Piederumus, un Pārdevējam ir pienākums atmaksāt pilnu cenu par saņemto Iekārtu un Piederumiem. Amortizācija vai citi atskaitījumi nav pieļaujami. Ar Iekārtas/ Piederumu atgriešanu saistītos izdevumus sedz Pārdevējs. Papildus minētajam Pircējs ir tiesīgs pieprasīt no Pārdevēja līgumsodu 10% apmērā Līguma summas.

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Pārdevēju no zaudējumu atlīdzības.

  - Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski – vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., pavadzīmes-rēķinus:

    - Pircēja kontaktpersona: Medicīnisko iekārtu nodrošināšanas un uzturēšanas nodaļas vadītājs Kārlis Baltacis, tālrunis 67366292, e-pasts: karlis.baltacis@1slimnica.lv;

    - Pārdevēja kontaktpersona: ____________________.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Līgums sagatavots elektroniski, latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

  - Defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz Līguma 10.punktā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai Pusei triju dienu laikā.

  - Līgumā paredzētajiem publiskajiem izdevumiem un to detalizētām pozīcijām arī pēc pasūtījuma izpildes nav nosakāms ierobežotas pieejamības informācijas (komercnoslēpuma) statuss.

# PUŠU REKVIZĪTI

| Pircējs SIA „Rīgas 1.slimnīca” Reģ.Nr. 40003439279 PVN reģ.Nr. LV40003439279 Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001 Tālrunis: 67366375 administracija@1slimnica.lv Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka Bankas kods: PARXLV22CIT Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785 _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes locekle Ilze Aleksandroviča | Pārdevējs. SIA “Arbor Medical Korporācija” Reģ.Nr. 40003547099 PVN reģ.Nr. LV 40003547099 Adrese: Meistaru 7, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 Tālrunis: 67620126 e-pasts: arbor@arbor.lv Banka: OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā Konts: LV02OKOY0005100057275 ___________________________________ Valdes locekle Dace Rātfeldere. |
| --- | --- |

Līguma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmeta 1. daļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Elektrokardiogrammas pieraksta holteris - 5 gab. |  | Budžeta poz. nr. |  |
|  |  | Ražotājs: |  |
|  |  | Modelis: |  |
|  |  | Klase pēc regulas 2017/745: |  |
| 1. | Nodrošina savietojamību ar esošo holtera pieraksta reģitrācijas un analīzes sistēmu Mortara Hscribe |  |  |
| 3. | EKG signāla reģistrācija un saglabāšana nesaspiestā formā monitoringam vismaz 24 un 48 stundām |  |  |
| 4. | 3 kanālu EKG ierakstīšana |  |  |
| 5. | Ekrāns iekārtas statusa atspoguļošanai |  |  |
| 6. | Notikumu reģistrēšana izmantojot pogu |  |  |
| 7. | Analogā-ciparu signāla pārveidošanas izšķirtspēja ne mazāk kā 12 biti |  |  |
| 8. | Pieraksta saglabāšana ne mazāk kā 180 punkti sekundē katram no kanāliem |  |  |
| 9. | Barošanu nodrošina standarta baterija |  |  |
| 10. | Ne mazāk kā 7 dienu monitorings ar vienu standrta bateriju |  |  |
| 11. | Holteris savienots ar pacienta elektrodiem izmantojot savienojošos kabeļus |  |  |
| 11.1. | Katram holterim komplektācijā 2 elektrodu komplekti |  |  |
| 11.2. | Piemērots standarta holtermonitorēšanas elektrodiem ar spiedpogas konektoru |  |  |
| 12. | Signāla kvalitātes kontroles mērījumi |  |  |
| 13. | Svars ne vairāk kā 40 g (bez baterijas un elektrodiem) |  |  |
| 14. | Datu nolasīšana un programmēšana izmantojot USB |  |  |
| 14.1. | Komlektācijā savienojošais kabelis |  |  |
| 15. | Galvaniski izolēts un aizsargāts pret defibrilāciju |  |  |
| 16. | Holterim komplektācijā atkārtoti lietojama somiņa ar stiprinājumu jostai vai iekarot saitē vai vismaz 50 vienreiz lietojamie aizsargi |  |  |
| 17. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | 2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 5. daļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Medicīniskie svari - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. |  |
|  |  | Ražotājs: |  |
|  |  | Modelis: |  |
|  |  | Klase pēc regulas 2017/745: |  |
| 1. | Piemēroti pacientu svēršanai |  |  |
| 2. | Elektroniski |  |  |
| 3. | Mērījumu diapazons vismaz līdz 250 kg |  |  |
| 4. | Iedaļas vērtība ne lielāka par 0,1 kg |  |  |
| 5. | Ar svariem integrēts digitālais displejs |  |  |
| 6. | M marķējums |  |  |
| 7. | Barošanu nodrošina standarta baterijas un/vai 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls |  |  |
| 8. | Ar svariem integrēts auguma mērītājs |  |  |
| 8.1. | Teleskopisks |  |  |
| 8.2. | Mērīšanas diapazons vismaz no 750 līdz 2000 mm |  |  |
| 8.3. | Izšķiršanas spēja ne sliktāka par 5 mm |  |  |
| 9. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | 2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 6. daļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Kombinētais audiometrs - timpanometrs - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. |  |
|  |  | Ražotājs: |  |
|  |  | Modelis: |  |
|  |  | Klase pēc regulas 2017/745: |  |
|  |  | Ražotāja noteikts apkopes biežums: |  |
| 1. | Piemērots audiometrijas, timpanometrijas, ipsilaterālā un kontralaterālā refleksijas testu veikšanai |  |  |
| 2. | Krāsaisn displejs informācijas, uzstādījumu un mērījumu attēlošanai |  |  |
| 3. | Mērījumu saglabāšanas iespēja |  |  |
| 4. | Pacientu datu ievades iespēja |  |  |
| 5. | Standarta testu protokoli un iespēja veidot lietotāja definētus protokolus |  |  |
| 6. | Timpanomoetrijas tests |  |  |
| 6.1. | Zonde ar toņa frekvenci 226 Hz |  |  |
| 6.2. | Refleksa testam ne mazāk kā 3 (~500, 1000 un 4000 Hz) frekvences |  |  |
| 6.3. | Spiediena diapazons ne mazāks kā no -400 līdz +200 daPa |  |  |
| 6.4. | Komplektācijā dažādu izmēru atkārtoti lietojamu uzgaļu komplekts zondei |  |  |
| 7. | Audiometrijas tests |  |  |
| 7.1. | Vismaz 10 toņu frekvences dipazonā no 125 līdz 8000 Hz |  |  |
| 7.2. | Toņa precizitāte ne sliktāka par 2% |  |  |
| 7.3. | Stimulācijas intensitātes līmenis vismaz -10 līdz 100 db |  |  |
| 7.4. | Vismaz pulsējošs un nepārtraukts tonis |  |  |
| 7.5. | Komplektācijā audiometrijas austiņas un kaula vibrators |  |  |
| 8. | Komplektācijā iekļauta pacienta reakcijas poga |  |  |
| 9. | Integrēts vai komplektācijā iekļauts printeris rezultātu izdrukas veikšanai |  |  |
| 9.1. | Komplektācijā vismaz 3 papīra ruļļi vai iepakojumi printerim |  |  |
| 10. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls |  |  |
| 11. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | 2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 8. daļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Multidisciplinārs iregācijas/aspirācijas sūknis - 5 gab. |  | Budžeta poz. nr. |  |
|  |  | Ražotājs: |  |
|  |  | Modelis: |  |
|  |  | Klase pēc regulas 2017/745: |  |
|  |  | Ražotāja noteikts apkopes biežums: |  |
| 1. | Nodrošina vismaz šādus darba režīmus: |  |  |
| 1.1. | Visparīgo laparaskopisko operāciju |  |  |
| 1.2. | Ginekoloģisko operāciju, tajā skaitā, histerorezektoskopijām |  |  |
| 1.3. | Uroloģisko operāciju |  |  |
| 2. | Nodrošina vismaz irigācijas un aspirācijas režīmus |  |  |
| 3. | Irigācijas un aspirācijas plūsma vismaz līdz 1800 ml/min |  |  |
| 4. | Spiediena kontroles funkcija vismaz līdz 300 mmHg |  |  |
| 5. | Spiediena kontrolētajos režīmos iespēja iestatīt spiedienu ar vairākiem soļiem |  |  |
| 6. | Šķīduma plūsmu nodrošina rullīšu tipa sūknis |  |  |
| 7. | Ierīces vadība izmantojot skārienjutīgu ekrānu un/vai pogas |  |  |
| 8. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls |  |  |
| 9. | Ar iekārtu savietojamas medicīnas preces (skaits norādīts saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt preces nepieciešamajā apjomā līdz tiek sasniegta kopējā līguma summa par piegādēm): |  |  |
| 9.1. | Universāls atkārtoti lietojamu iregācijas sistēmu komplekts - 50 gab. (norādīts kopējais apjoms 5 iekārtām) |  |  |
| 9.1.1. | Y-tipa sistēma ar "spike" tipa savienojumu šķīdumu maisiem |  |  |
| 9.1.2. | Ar spiediena kontroli |  |  |
| 9.1.3. | Ja paredzētas membrānas, caurules u.c. rezerves daļas, jāiekļauj katrai sistēmai komplektācijā 10 gab. |  |  |
| 9.1.4. | Sistēma apstrādājama automātiskās mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējama |  |  |
| 10. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | 2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 9. daļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Elektroencefologrāfijas sistēma - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. |  |
|  |  | Ražotājs: |  |
|  |  | Modelis: |  |
|  |  | Klase pēc regulas 2017/745: |  |
|  |  | Ražotāja noteikts apkopes biežums: |  |
| 1. | Elektroencefalogrāfijas (EEG) sistēma, kas izmantojama pacientu galvas smadzeņu funkciju novērtēšanai un sinhronai videopieraksta veikšanai |  |  |
| 2. | Pastiprinātājs ar elektrodu stiprināšanas moduli |  |  |
| 2.1. | Savienojums ar pieraksta staciju izmantojot datortīklu |  |  |
| 2.2. | Skārienjutīgs ekrāns, kur redzams visma pieraksta statuss, pretestību mērījumi, notikumu piezīmes un iestatījumi |  |  |
| 2.3. | Atsevišķs elektrodu stiprināšanas modulis ar savienojošo kabeli |  |  |
| 2.4. | Pastiprinātājam EEG pieraksta kanāli: |  |  |
| 2.4.1. | Vismaz 40 monopolārie |  |  |
| 2.4.2. | Vismaz 12 bipolārie |  |  |
| 2.5. | Uz elektrodu stiprināšnas moduļa integrēti EEG elektrodu pretestības mērījumu indikatori |  |  |
| 2.6. | Elektrodu savienojumi izvietoti uz moduļa atbilstoši 25 savienojumu standarta EEG elektrodu cepurītes izvietojumam |  |  |
| 2.7. | Signāla uztveršana un digitalizācija: |  |  |
| 2.7.1. | EEG ieejas kanālu pretestība vismaz 1 GΩ |  |  |
| 2.7.2. | Ieejas signāla joslas platums vismaz 1500 Hz DC režīmā |  |  |
| 2.7.3. | Trokšņu līmenis nepārsniedz 2 µVpp diapazonā līdz 70 Hz |  |  |
| 2.7.4. | Monopolāro kanālu AC amplitūda vismaz līdz 20 mVpp |  |  |
| 2.7.5. | EEG skanēšanas frekvence vismaz līdz 4096 Hz |  |  |
| 2.7.6. | Saglabātā digitālā signāla izšķirtspēja vismaz 16 biti |  |  |
| 2.8. | Pacienta notikuma pogas konektors |  |  |
| 2.8.1. | Komplektācijā pacienta notikumu poga |  |  |
| 2.9. | Savienojumi polisomnogrāfijas sensoru pievienošanai, vismaz pulsa oksimetrijai, elpošanai, krākšanai, pacienta pozīcijai un elpošanas plūsmai |  |  |
| 2.10. | Komplektācijā statīvs elektrodu stiprināšanas modulim |  |  |
| 2.11. | Komplektācijā visi nepieciešamie piederumi EEG veikšanai, kas ietver vismaz savienojošos kabeļus, kausiņveida elektrodus un vismaz 2 dažādu izmēru pieaugušo pacientu cepurītes |  |  |
| 3. | Pacientu datu bāze |  |  |
| 3.1. | Kopīga datu bāze gan pieraksta darba stacijai, gan apraksta darba stacijai |  |  |
| 3.2. | Pacienta datu bāze nodrošina iespēju filtrēt izmeklējumus pēc kritērijiem |  |  |
| 3.3. | Pacientu datu bāze automātiski filtrē visus ar konkrēto pacientu saistītos failus (gan izmeklējumus, gan slēdzienus) |  |  |
| 3.4. | Pacienta failā ietilpst vispārēja demogrāfiskā infromācija, pacienta klīniskais apraksts, kā arī infromācija par izmeklējuma norisi, visa informācija sinhronizēta ar slēdziena failu |  |  |
| 3.5. | Iespējams importēt Slimnīcā esošo Nicolet EEG pierakstu datu bāzi |  |  |
| 4. | EEG pieraksta darba stacija |  |  |
| 4.1. | Programmatūra nodrošina vismaz: |  |  |
| 4.1.1. | Iespējams konfigurēt dažādas elektrodu slēguma shēmas ar vizuālu elektrodu izvietojumu attainojošu rīku un iespēju saglabāt lietotāja definētās shēmas |  |  |
| 4.1.2. | Iespējams saglabāt vairākus indvidualizētus pieraksta loga izkārtojumus dažādiem lietotājiem |  |  |
| 4.1.3. | Iespējams pieraksta laikā no programmas veikt elektrodu pretestības mērījumus |  |  |
| 4.1.4. | Iespējama paralēla, jau pierakstīto datu apskate, nepārtraucot EEG pierakstu |  |  |
| 4.1.5. | Pieraksta laikā iespējams veikt notikumu piezīmes momentānas un terminēta perioda, iepriekš definētas un anotējamas pēc nepieciešamības |  |  |
| 4.1.6. | Notikumu piezīmes latviskotas, iespējams izmantot dažādus definētus klaviatūras taustiņus ērtākai notikumu ievadei |  |  |
| 4.1.7. | Fotostimulācija ar iespēju ieprogrammēt automātisku aktivizāciju |  |  |
| 4.1.7.1. | Komplektācijā iekļauts fotostimulators ar mobilu statīvu |  |  |
| 4.1.8. | Augsto frekvenču filtra, zemo frekvenču filtra, pieraksta amplitūdas, pieraksta attēlošanas ātruma iestatīšana |  |  |
| 4.1.9. | Elektriskā tīkla radīto trokšņu filtrs ar iespēju to ieslēgt/izslēgt |  |  |
| 4.1.10. | Dažādi saspiestā laika grafiki (trendi), tajā skaitā saspiestās spektrālās analīzes grafiks, amplitūdas integrētās EEG grafiks, kvantitīvās EEG analīzes grafiki |  |  |
| 4.1.11. | Akustiskas un/vai vizuālas trauksmes par dažādu parametru novirzi no uzstādītām normas vērtībām |  |  |
| 4.1.12. | Automatiska EEG segmentu atpazīšanas programmatūra, kas atzīmē segmentus ar skaidri redzamām atšķirībām no pārējā EEG pieraksta |  |  |
| 4.1.13. | Kanālu marķēšanas rīks katra kanāla indviduālai marķēšanai ar iespēju atzīmēt precīzu elektrodu novietojuma pozīciju |  |  |
| 4.1.14. | Iespēja iestatīt automatisku EEG pieraksta sadalīšanu, gan pēc kopējā pieraksta laika, gan pēc konkrēta diennakts laika |  |  |
| 4.1.15. | Komplektācijā iekļauta programmatūra polisomnogrāfijas veikšanai |  |  |
| 4.1.16. | Sinhronizēta video ieraksta funkcija |  |  |
| 4.1.16.1. | Komplektācijā sistēmai piemērota videoieraksta kamera |  |  |
| 4.2. | Darba stacijai komplektācijai iekļauts datortehnikas komplekts atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām ar visām nepieciešamajām licencēm un vismaz 24'' LED vai ekvivalentu monitoru |  |  |
| 4.3. | Tīkla izolējošs transformators |  |  |
| 4.4. | Statīvs iekārtas izvietošanai, ar monitora stiprinājumu, aprīkots ar maināma augstuma plauktu un monitora stiprinājumu |  |  |
| 5. | EEG pieraksta analīzes darba stacija |  |  |
| 5.1. | Programmatūra nodrošina vismaz: |  |  |
| 5.1.1. | Iespējams apskatīt visas veiktās notikumu piezīmes, automatiskās atrades, to attēlošana gan saraksta veidā, gan grafiskā veidā virs EEG pieraksta |  |  |
| 5.1.2. | Paralēla analīzes grafiku (trendu) apskate aktuālajam pierakstam izmantojot dažādus amplitūdu un frekvenču grafikus, programatūra ļauj konfigurēt dažādas grafiku kombinācijas paralēlai apskatei un ļauj veikt manuālus labojumus parametru iestatīšanai |  |  |
| 5.1.3. | Iespējams saglabāt vairākus indvidualizētus apskates loga izkārtojumus dažādiem lietotājiem |  |  |
| 5.1.4. | EEG amplitūdas un frekvences mērījumu rīks |  |  |
| 5.1.5. | EEG spektrālās analīzes rīks - ļauj iezīmēt interesējošo pieraksta diapazonu, veikt tā spektrālo analīzi |  |  |
| 5.1.6. | Iespēja iegūt EEG sektora palielinājumu |  |  |
| 5.1.7. | Dažādas standartizētas atskaišu sagataves, kuras iespējams rediģēt u pielāgot atbilstoši lietotāja prasībām |  |  |
| 5.1.8. | Izmeklējuma datus un atskaites iespējams glabāt slimnīcas serverī |  |  |
| 5.1.9. | Iespējams pierakstā ievietot ne mazāk kā 20 grāmatzīmes, lai atzīmētu konkrētus apgabalus pieraksta pārskatā, un analīzes laikā automatiski pārslēgtos uz atzīmētajiem apgabaliem |  |  |
| 5.1.10. | Iespēja izgriezt no aktuālā EEG pieraksta interesējošos apgabalus, saglabājot tos atsevišķos failos |  |  |
| 5.1.11. | Iespēja veikt automatisku interesējošo EEG apgabalu filtrāciju, kuros ir notikumu piezīmes vai automatiskās atrades pīķi |  |  |
| 5.2. | Darba stacijai komplektācijai iekļauts datortehnikas komplekts atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām ar visām nepieciešamajām licencēm un vismaz 24'' LED vai ekvivalentu monitoru |  |  |
| 6. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | 2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 12. daļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Laparaskopisko operāciju video sistēma - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. |  |
|  |  | Ražotājs: |  |
|  |  | Ražotājvalsts: |  |
|  |  | Klase pēc regulas 2017/745: |  |
|  |  | Ražotāja noteikts apkopes biežums: |  |
| 1. | Videoprocesors |  |  |
| 1.1. | Piemērots 4K (3840 x 2160 piks.) un HD (1920x1080 piks.) signāla apstrādei |  |  |
| 1.2. | Vismaz 16:9 attēla formāts |  |  |
| 1.3. | Vismaz 1,5x digitālais palielinājums |  |  |
| 1.4. | Attēla spilgtuma regulēšana |  |  |
| 1.5. | Attēlu dokumentēšana |  |  |
| 1.5.1. | Attēlu saglabāšana un video ieraksta funkcija ar eksportēšanu USB vai citā veidā digitālā formātā |  |  |
| 1.5.2. | Ja prasības izpildei nepieciešami papildus aprīkojums, tas jāiekļauj sistēmas cenā, tajā skaitā, lai nodrošinātu montāžu uz esošās konsoles |  |  |
| 1.6. | Dažādi audu attēlošanas režīmi, piemēram, NBI utml. |  |  |
| 1.7. | Nodrošina gan HD gan 4K signāla izejas(iespēja nomainīt izejošā signāla kvalitāti) |  |  |
| 1.8. | Vismaz viena HDMI vai Displayport un viena 3/12G-SDI signāla izeja |  |  |
| 2. | Kameras galva |  |  |
| 2.1. | 4K attēla kvalitāte |  |  |
| 2.2. | Vismaz 2 brīvi ieprogrammējamas pogas |  |  |
| 2.3. | Kameras svars bez savienojošā kabeļa ne vairāk par 350 g |  |  |
| 2.4. | Kameras objektīvs ar maināmu fokusa attālumu |  |  |
| 2.5. | Piemērota standarta teleskopa okulāriem (iespējams lietot dažādu ražotāju teleskopus, tajā skaitā slimnīcā esošos Aesculap, Olympus, Karl Storz) |  |  |
| 2.7. | Iespējams sterilizēt vismaz ūdeņraža peroksīdā (Sterrad NX) |  |  |
| 3. | Gaismas avots |  |  |
| 3.1. | LED gaismas avots, kas ir ekvivalents 300W ksenona lampai |  |  |
| 3.2. | Saderīgs ar Slimnīcā lietotajiem Aesculap, Karl Storz un Olympus gaismas vadiem |  |  |
| 3.2.1. | Ja prasības izpildei nepieciešami papildus aksesuāri, tie jāiekļauj komplektācijā |  |  |
| 3.3. | Gaismas intensitātes regulēšana |  |  |
| 3.4. | Gaismas avots var būt integrēts videoprocesorā |  |  |
| 4. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | 2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 13. daļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Ultrasonogrāfijas sistēma EHO izmeklējumiem - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. |  |
|  |  | Ražotājs: |  |
|  |  | Modelis: |  |
|  |  | Klase pēc regulas 2017/745: |  |
|  |  | Ražotāja noteikts apkopes biežums: |  |
| 1. | Sistēma piemērota vismaz 2D un 3/4D kardioloģiskajiem izmeklējumiem |  |  |
| 2. | Digitālie apstrādes kanāli ne mazāk kā 7000000 |  |  |
| 3. | Izmeklēšanas frekvenžu diapazons vismaz līdz 18 MHz |  |  |
| 4. | Izmeklēšanas dziļuma diapazons vismaz līdz 40 cm |  |  |
| 5. | Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā ne mazā kā 2800 kadru/s |  |  |
| 6. | Kino atmiņa 2D režīmā ne mazāk kā 2000 kadri vai 512 MB |  |  |
| 7. | Cietā diska ietilpība ne mazāk kā 1 TB |  |  |
| 8. | Krāsains OLED vai ekvivalentas tehnoloģijas monitors ar ne mazāk kā 21,5 collām pa diagonāli |  |  |
| 8.1. | Monitoru iespējams regulēt - mainīt novietojuma augstumu, noliekt un pagriezt, lai iegūtu optimālo skatīšanas leņķi |  |  |
| 8.2. | Monitoram iespējams pielāgot gaišumu un spilgtumu atbilstoši telpas apgaismojumam |  |  |
| 9. | Vadības panelis ar krāsainu skārienjūtīgu ekrānu un ne mazāku kā 12 collām |  |  |
| 10. | Fiziska tastatūra pacientu datu ievadei |  |  |
| 11. | TGC regulācijas iespēja |  |  |
| 12. | Daudzfunkcijas vadības taustiņi |  |  |
| 13. | Kontrolpaneļa izgaismošana |  |  |
| 14. | Vadības paneļa elektriska vai mehāniska augstuma regulācija |  |  |
| 15. | Vadības paneļa rotācija |  |  |
| 16. | EKG sinhronizācijas modulis (komplektācijā savienojošie kabeļi elektrodiem) |  |  |
| 17. | Ne mazāk kā 3 aktīvo zonžu vienlaicīga pieslēgšana un elektroniska pārslēgšanās starp zondēm, neizslēdzot iekārtu |  |  |
| 18. | Zondes atvienošanas iespēja neizslēdzot iekārtu |  |  |
| 19. | Zondes izvēle pēc zondes nosaukuma un zondes attēla |  |  |
| 20. | Vismaz 4 integrēti zonžu turētāji |  |  |
| 21. | Novietota uz riteņiem ar centrālo bremžu sistēmu |  |  |
| 22. | Vismaz šādi vai ekvivalenti izmeklējuma režīmi: |  |  |
| 22.1. | B-Mode, M-Mode, CFM (Color Flow Dopler Mode), CW Doppler, CD (color Doppler), PD (Power Doppler mode) ar plūsmas virziena noteikšanu, Tissue Doppler Mode, High PRF Dopler Mode |  |  |
| 22.2. | Triplex režīms reālajā laikā |  |  |
| 22.3. | Harmoniskais attēls un apgrieztā impulsa harmoniskais attēls |  |  |
| 22.4. | Reālā laika 3/4D režīms, 3/4D krāsu dopler režīms |  |  |
| 23. | Ultrasonogrāfijas sistēma nodrošina vismaz šādas funkcijas: |  |  |
| 23.1. | Iespēja optimizēt 2D attēlu – pastiprinājumu un automātiska spektrālā doplera bāzes līnijas un skalas pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu |  |  |
| 23.2. | Iespēja optimizēt Dopplera līkni (bāzes līniju un skalu) ar vienas pogas nospiešanu |  |  |
| 23.3. | Automātiska Dopplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu (krāsu loga novietojums un leņķis, spektrālā Dopplera vārtiņu novietojums un leņķis, bāzes līnija un skala) |  |  |
| 23.4. | Audu kustības ātruma noteikšana Tissue doppler Imagning režīmā |  |  |
| 23.5. | Attēlu optimizācijas programma, kura samazina graudainību un skaidri apzīmē robežas |  |  |
| 23.6. | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar vairākiem apstrādes līmeņiem |  |  |
| 23.7. | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, artefaktu un trokšņu samazināšanai |  |  |
| 23.8. | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ Color Doppler |  |  |
| 23.9. | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli |  |  |
| 23.10. | Attēla platuma paplašināšanās vai sašaurinās iespēja |  |  |
| 23.11. | Attēla palielināšana (zoom) |  |  |
| 23.12. | Fokusu automātiska regulēšana atkarība no izmeklēšanas dziļuma |  |  |
| 23.13. | Attēlveidošanas tehnoloģija, kas nodrošina pilnībā fokusētu ultraskaņas staru visā tā garumā, paaugtinot aksiālo un laterālo izšķirtspēju (cSound, iBeam, nSight vai ekvivalents) |  |  |
| 23.14. | Cineloop funkcija |  |  |
| 23.15. | Sektora leņķa lieluma palielināšanas un sašaurināšanas iespēja |  |  |
| 23.16. | Attēlveidošana vienlaicīgi divās plaknēs reālā laikā |  |  |
| 23.17. | Elektroniska plaknes rotācija, nekustinot zondi |  |  |
| 23.18. | Reālā laika 3/4D palielināšanas (zoom) funkcija |  |  |
| 24. | Vismaz šādas vai ekvivalentas programmas: |  |  |
| 24.1. | Pediatriskā ehokardiogrāfijas programma |  |  |
| 24.2. | Pieaugušo ehokardiogrāfijas programma |  |  |
| 24.3. | Speciāli rūpnīcas iestatīti attēlveidošanas parametri adiopozu pacientu izmeklēšanai |  |  |
| 24.4. | Asinsvadu izmeklējumu programma |  |  |
| 25. | Attēlu analīze, mērījumi un aprēķini |  |  |
| 25.1. | Pilna standarta mērījumu un aprēķinu paketi visām prasītajām izmeklējumu programmām |  |  |
| 25.2. | Mazākais mērījuma solis ne lielāks kā 0,1 mm |  |  |
| 25.3. | Pilna mērījumu pakete Doplera režīmā |  |  |
| 25.4. | Automātiski Doplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Doplera |  |  |
| 25.5. | Automātiskie IMT mērījumi |  |  |
| 25.6. | Specializētie kardioloģiskie mērījumi |  |  |
| 25.6.1. | Automatizētie 2D kardioloģiskie distances un doplera mērījumi (piemēram, Philips Auto Measure, GE AI Auto Measure vai ekvivalents) |  |  |
| 25.6.2. | Automatizētie 2D kardioloģiskie izsviedes funkcijas mērījumi (piemēram, Philips 2D Auto LV, GE AFI vai ekvivalents) |  |  |
| 25.6.3. | Automatizētie 2D kardioloģisko kustību mērījumi (piemēram, Philips 2D Auto LV, GE AFI vai ekvivalents) |  |  |
| 25.6.4. | 2D strain programma vismaz kreisajam priekškambarim un kambarim un labajam kambarim (piemēram, AutoStrain LV/RV/LA , GE AFI LV, LA, RV vai ekvivalents) |  |  |
| 25.6.5. | 3/4D automātiskā apstrādes programma veidojot 2D skatus un nodrošinot mērījumus (piemēram, Philips 3DQ, GE 4D/Multi-plane LV vai ekvivalents) |  |  |
| 26. | Datu arhivācija: |  |  |
| 26.1. | Arhivēšana uz cietā diska |  |  |
| 26.2. | Arhivēšana darba stacijā |  |  |
| 26.3. | Integrēta pacientu datu bāze, izmeklējumu apstrādei un arhivēšanai |  |  |
| 26.4. | Arhīvs statiskiem attēliem un 2D video klipiem |  |  |
| 26.5. | Jebkurā režīma statisku un dinamisku attēlu saglabāšana standarta video un attēlu formātos, piemēram, AVI, MP4, JPEG utml. |  |  |
| 26.6. | Pēc izmeklēšanas pacientu attēlu apstrādes iespēja no jēldatiem |  |  |
| 26.7. | Mērījumu veikšana ierakstītos attēlos |  |  |
| 26.8. | Deidentifikācijas funkcija |  |  |
| 26.9. | Pilna DICOM pakete tai skaitā, Modality Worklist, Archive, Query/Retrieve, Structured Report |  |  |
| 26.10. | Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu caur TCP/IP tīklu |  |  |
| 26.11. | Jebkurā režīma DICOM formāta attēlu saglabāšanas iespēja, ieskaitot RAW DATA |  |  |
| 26.12. | Iespēja ierakstīt USB gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora |  |  |
| 27. | Komplektācijā jāiekļauj zondes ar frekvenču dipazonu vismaz: |  |  |
| 27.1. | Viendabīgu kristālu xMatrix vai ekvivalentas tehnoloģijas sektorālā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,8 līdz 4,5 MHz kardioloģiskiem izmeklējumiem 2D režīmos ar elektronisku plaknes rotāciju nekustinot zondi un 3/4D režīmos |  |  |
| 28. | Komplektācija: |  |  |
| 28.1. | Melnbaltais termoprinteris |  |  |
| 28.2. | Integrēts akumulators vai komplektācijā iekļauts UPS iekārtas darbības nodrošināšanai bez elektrības tīkla |  |  |
| 29. | Darba stacija vai peldošā licence vismaz viena lietotāja vienlaicīgam darbam Slimnīcas rīcībā esošajam radioloģisko izmeklējumu apstrādes serverim IntelliSpace Portal |  |  |
| 29.1. | Savietojama ar piedāvāto ultrasonogrāfijas sistēmu |  |  |
| 29.2. | Medicīniskais monitors attēlu attēlošanai atbilstoši DICOM part 14 GSDF prasībām un ekrāna izmēru vismaz 21'' |  |  |
| 29.2.1. | Monitoram vismaz DisplayPort video ieeja |  |  |
| 29.3. | Ja tiek piedāvātā darba stacija, komplektācijā jāiekļauj procesors atbilstoši piedāvātās programmatūras prasībām |  |  |
| 29.3.1. | Cietā diska ietilpība ne mazāk kā 1 TB |  |  |
| 29.3.2. | Komplektācijā nepārtrauktās barošanas avots (UPS) un darbam nepieciešamie aksesuāri (savienojošie kabeļi, datorpele, klaviatūra u.c.) |  |  |
| 29.4. | Programmatūra |  |  |
| 29.4.1. | Pacientu datu un izmeklējumu datu bāze |  |  |
| 29.4.2. | Jēldatu statisku un dinamisku attēlu pārskatīšana vismaz 2D, M, TVI, spektrālā un krāsu Doppler režīmos |  |  |
| 29.4.3. | Pēc izmeklēšanas nodrošina pacientu attēlu apstrādes iespējas no jēldatiem |  |  |
| 29.4.4. | Standarta kardioloģiskie mērījumi |  |  |
| 29.4.5. | Automatizētie 2D kardioloģiskie distances un doplera mērījumi atbilstoši specifikācijas 25.6.1. punkta prasībām |  |  |
| 29.4.6. | Automatizētie 2D kardioloģisko kustību mērījumi atbilstoši specifikācijas 25.6.3. punkta prasībām |  |  |
| 29.4.7. | Automatizēta 2D izsviedes funkcijas analīze atbilstoši specifikācijas 25.6.2. punkta prasībām |  |  |
| 29.4.8. | 2D strain programma atbilstoši specifikācijas 25.6.4. punkta prasībām |  |  |
| 29.4.9. | Automātiskie IMT mērījumi |  |  |
| 29.4.10. | 3/4D automātiskā apstrādes un mērījumu programma atbilstoši specifikācijas 25.6.5. punkta prasībām |  |  |
| 29.4.11. | Jebkurā režīma statisku un dinamisku attēlu saglabāšana AVI un JPEG vai ekvivalentos formātos |  |  |
| 29.4.12. | Arhivācijas/eksportēšanas/saglabāšanas funkcionalitāte ārējā datu nesējā vismaz caur USB |  |  |
| 29.4.13. | Atskaišu veidošana, drukāšana un saglabāšana .pdf vai ekvivalentā formātā |  |  |
| 29.4.14. | Pilna DICOM funkcionalitāte tai skaitā automātiska izmeklējumu saņemšana, Query/Retrieve u. c. |  |  |
| 30. | Sistēmu ir iespējams ar papildināt ar sekojošu aprīkojumu un programmnodrošinājumu (jānodrošina gan uz iekārtas, gan uz darba stacijas) (pasūtītājs patur tiesības lēmumu par iegādes veikšanu pieņemt 24 mēnešu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas): |  |  |
| 30.1. | TEE zonde, kas piemērota 2D un 3/4D kardioloģisko izmeklējumu veikšanai gan peditriskajiem, gan pieaugušajiem pacientiem |  |  |
| 30.2. | 3/4D datu analīzes programma, kas nodrošina vismaz kreisā priekškambara un kambara automātizētu analīzi (piemēram, Philips HeartModel, Dynamic HeartModel, GE 4D LVQ, LAQ vai ekvivalents) |  |  |
| 30.3. | Programma stresa ehokardiogrāfijas izmeklējumu veikšanai |  |  |
| 31. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Apmācību apjomā papildus tehniskajām apmācībām ietilpst vismaz 3 dienas vismaz 4 stundu garumā apmācības ar klīnisko speciālistu par iekārtas klīniskajiem pielietojumiem |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | 2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā |  |  |

Līguma 2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokardiogrammas pieraksta holteris | 5 gab. | 1395,00 | 6975,00 |

Iepirkuma priekšmeta 5. daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elek Medicīniskie svari | 1 gab. | 400,00 | 400,00 |

Iepirkuma priekšmeta 6. daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elek Kombinētais audiometrs - timpanometrs | 1 gab. | 5 850,00 | 5 850,00 |

Iepirkuma priekšmeta 8. daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multidisciplinārs iregācijas/aspirācijas sūknis | 5 gab. | 9 400,00 | 47 000,00 |  |
| 2. | Piederumi* | - | - | - |  |
| 2.1. | Universāls atkārtoti lietojamu iregācijas sistēmu komplekts | 50 kompl. | 210,00 | 10 500,00 |  |
| KOPĀ |  |  |  |  | 57 500,00 |

* Dotajam piederumu daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk tādu piederumu daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar pretendenta piedāvāto kopējo summu piederumiem un līguma termiņu (24 mēneši).

Iepirkuma priekšmeta 9. daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroencefologrāfijas sistēma | 1 gab. | 40 900,00 | 40 900,00 |

Iepirkuma priekšmeta 12. daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laparoskopisko operāciju videosistēma | 1 gab. | 46 440,00 | 46 440,00 |

Iepirkuma priekšmeta 13. daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrasonogrāfijas sistēma EHO izmeklējumiem | 1 gab. | 105 700,00 | 105 700,00 |  |
| 2. | TEE zonde, kas piemērota 2D un 3/4D izmeklējumu veikšanai gan peditriskajiem, gan pieaugušajiem pacientiem** | 1 gab. | 17 500,00 | 17 500,00 |  |
| 3. | 3/4D datu analīzes programma, kas nodrošina vismaz kreisā priekškambara un kambara automātizētu analīzi (piemēram, Philips HeartModel, Dynamic HeartModel, GE 4D LVQ, LAQ vai ekvivalents)** | 1 gab. | 15 700,00 | 15 700,00 |  |
| 4. | Programma stresa ehokardiogrāfijas izmeklējumu veikšanai** | 1 gab. | 700,00 | 700,00 |  |
| KOPĀ |  |  |  |  | 139 600,00 |

** Pasūtītājs patur tiesības lēmumu par iegādes veikšanu pieņemt 24 mēnešu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.