## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

ar grozījumiem

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Žalūziju iegāde” (ID Nr. R1S 2024/131-iep):

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības- tehniskā specifikācija* | Pretendenta Tehniskais piedāvājums (norādīt piedāvātās preces parametrus visām Tehniskajā specifikācijā minētajām pozīcijām, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka prece neatbilst) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertikālās žalūzijas (saules gaismu atstarojošs audums) | Sliedes profils: - materiāls - ekstrudēts, alumīnija sakausējums; - pārklājums - pulverkrāsojama krāsa; - stiprināšana - pie sienas, kā arī logu ailē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); - stiprinājums – regulējams kronšteins. Mehānisms: - atvēršanas funkcija - velkot auklu, žalūzijas sistēma atveras uz labo vai kreiso pusi (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes), velkot to pašu auklu pretējā virzienā žalūziju sistēmā vienmērīgi aizveras. Finanšu piedāvājuma 8. un 9.punktos norādītajām žalūzijām- aizvēršanās uz centru, atvērtā pozīcijā - puse lameles atrodas kreisajā pusē, otra puse labajā; - atvēršanas vadība - atbilstoša garuma, metāla ķēde lameļu pagriešanai leņķī, aukla ar atsvaru, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes). 1 gab. žalūzijai metāla ķēdes garumam ir jābūt 1400 mm; - lameļu pagriešanas funkcija - griežot vadības stieni, lameles griežas ap savu asi 180 leņķa robežās; - lameļu pagriešanas vadība - atbilstoša garuma poliestera aukla ar plastmasas lodītēm, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); - komplektācijā - iestrādāti stiprinājuma āķīši, atsvariņi un lameles cieši saturoša pelēka poliestera aukla ar plastmasas lodītēm; - žalūzijas lameles platums – 120-130 mm. Audums: - gaismas un siltuma kontroles audums; - struktūra - viendabīga, auduma faktūra, ar ofisa telpām piemērotiem dekoratīvajiem elementiem vai bez dekoratīvajiem elementiem; - krāsojuma stils - vienkrāsains, bez rakstiem; - auduma tīrīšana - mazgāšana ar rokām, ievērojot mazgāšanas instrukciju; - neuzliesmojošs (DIN 4102 B1); - audums ar atstarojošu pārklājumu – metālisku pārklājumu, kas nodrošina gaismas un siltuma atstarošanu; - sastāvs 100% PES; - svars 220-245g/m²; - biezums 0,30mm (+/- 5%); - saules atstarojums ne mazāks kā 81% (saskaņā ar DIN 67507); - gaismas caurlaidība ne vairāk kā 7% (saskaņā ar DIN 67507); - siltuma caurlaidība ne vairāk 10% (saskaņā ar DIN 67507); - siltuma atstarošana ne mazāk kā 73% (saskaņā ar DIN 67507); - žalūzijas audumam jāatbilst Oeko Tex Standard 100. Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē. |  |
| 2. | Rullo žalūzijas | Mehānisms: - stiprināšana - pie sienas kā arī logu ailē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); - rullo žalūziju mehānisma caurule - ekstrudēta alumīnija caurule ar stiprības ribojumu, Ø36-43mm (atkarībā no žalūzijas izmēra); cinkota tērauda montāžas kronšteini ar nosegvākiem. Ekstrudēta alumīnija divpusēja (viena puse noapaļota, otra puse gluda) audumā ievelkama apakšējā līsts 11×23 mm, žalūziju atsvara līste: anodēts alumīnijs, izmērs Ø13mm ar pieskaņotas krāsas uzgaļiem; - fiksācijas funkcija - autofiksācija; - atvēršanas funkcija - velkot ķēdīti, rullo žalūzijas sarullējas (atveras), velkot auklu vai ķēdīti pretējā virzienā, rullo žalūzijas atrullējas (aizveras). 1 gab. žalūzijai metāla ķēdes garumam ir jābūt 1400 mm; - atvēršanas vadība - atbilstoša garuma pelēka poliestera aukla ar plastmasas lodītēm, izvietojama rullo žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes). Materiāls: - žalūziju materiāls/audums sastāvs: 72 % PVC, 28 % stiklašķiedra (izņemot 11.nodaļas 9.palāta, kur nepieciešams Len audums, un Operāciju bloks, kur nepieciešams vinila audums); - neuzliesmojošs, antibakteriāls pārklājums, antistatisks, imprignēts pret mitrumu; - faktūra – neporaina, gluda; - tekstūra – bez tekstūras; - tīrīšana – mazgājams, ar iespēju dezinficēt; - auduma svars – ne mazāk par 420g/m2; - biezums – ne mazāk par 0,42-0,50mm; - gaismas caurlaidība – 0%. Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē. |  |

* Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

Finanšu piedāvājums

| Nr. | Preces nosaukums | Krāsa | Platums (mm) | Augstums (mm) | Skaits (gab.) | Cena par vienību, EUR bez PVN | Kopā, EUR bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.korpuss |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.stāvs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rullo žalūzija (18.kab.), labā vadība | bēša | 1964 | 2226 | 1 |  |  |  |
| 2. | Rullo žalūzija (19.kab.), kreisā vadība | bēša | 1862 | 2125 | 1 |  |  |  |
| 16.korpuss |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Vertikālās žalūzijas (108.kab.), L30 | gaiši zaļa | 1658 | 2730 | 1 |  |  |  |
| 4. | Rullo žalūzijas (109.kab.), labā vadība | gaiši zaļa | 1558 | 2730 | 1 |  |  |  |
| 5. | Vertikālās žalūzijas (103.kab.), L30 | gaiši zaļa | 1615 | 2700 | 1 |  |  |  |
| 6. | Vertikālās žalūzijas (102.kab.), R30 | gaiši zaļa | 1615 | 2710 | 1 |  |  |  |
| Aptieka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rullo žalūzijas (virtuve), labā vadība | bēša | 1132 | 1857 | 1 |  |  |  |
| 8. | Rullo žalūzijas (virtuve), kreisā vadība | bēša | 1130 | 1857 | 1 |  |  |  |
| 11.nodaļa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Vertikālās žalūzijas (9.palāta), Len audums, L10 | gaiši bēša | 1600 | 2719 | 1 |  |  |  |
| 10. | Rullo žalūzijas (atpūtas telpa), labā vadība | gaiši pelēka | 1100 | 2000 | 1 |  |  |  |
| 11. | Rullo žalūzijas (garderobe), labā vadība | gaiši pelēka | 975 | 1418 | 1 |  |  |  |
| Operāciju bloks |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rullo žalūzija, vinila audums (118.kab.), labā vadība | gaiši pelēka | 1129 | 1275 | 1 |  |  |  |
| 13. | Rullo žalūzija, vinila audums (118.kab.), kreisā vadība | gaiši pelēka | 1132 | 1275 | 1 |  |  |  |
| 14. | Rullo žalūzija, vinila audums (116.kab.), kreisā vadība | gaiši pelēka | 1127 | 1275 | 1 |  |  |  |
| 15. | Rullo žalūzija, vinila audums (116.kab.), kreisā vadība | gaiši pelēka | 1128 | 1275 | 1 |  |  |  |
| 16. | Rullo žalūzija, vinila audums (115.kab.), kreisā vadība | gaiši pelēka | 1127 | 1275 | 1 |  |  |  |
| 17. | Rullo žalūzija, vinila audums (115.kab.), kreisā vadība | gaiši pelēka | 1128 | 1275 | 1 |  |  |  |
| 18. | Rullo žalūzija, vinila audums (114.kab.), kreisā vadība | gaiši pelēka | 1128 | 1275 | 1 |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

- preces atbilst ES standartiem;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts, precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- preces cenā jāiekļauj preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5, veco žalūziju demontāža un jauno uzstādīšana;

- piegāde: 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- garantija: vismaz 24 mēneši;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |