## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Temperatūras kontroles sistēma” (ID Nr. R1S 2025/5-iep):

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena par vienību (EUR bez PVN) | Cena kopā (EUR bez PVN) | Cena kopā (EUR ar PVN) |
| 1. | Temperatūras / Relatīvā mitruma sensors | Temperatūra (Celsija grādi): - vismaz no -40 līdz 60; - mērījuma kvalitāte: * solis: vismaz 0,1 grāds; * precizitāte: +/- 0,6 grādi. Relatīvais mitrums (%): - vismaz no 0 līdz 100; - mērījuma kvalitāte: * solis: vismaz 1 %; * precizitāte: +/- 6 %. Aizsardzības klase: IP42. Savietojamība: savietojams ar datu uzkrājēju. Savienojums: 868.10 MHz; 868.30 MHz; 868.50 MHz. Savietojams ar Pasūtītāja rīcībā esošu Aranet Pro bāzes staciju. Datu nosūtīšanas intervāls (minūtes): 1; 2; 5; 10. Barošanas avots: baterijas. | 90 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Garantijas termiņš: Preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Temperatūras / Ogļskābā gāzes (CO2) / Relatīvā mitruma / Atmosfēras spiediena sensors | Temperatūra (Celsija grādi): - vismaz no -0 līdz 50; - mērījuma kvalitāte: * solis: vismaz 0,1 grāds; * precizitāte: +/- 0,3 grādi. Relatīvais mitrums (%): - vismaz no 0 līdz 85; - mērījuma kvalitāte: * solis: vismaz 1 %; * precizitāte: +/- 3 %. Ogļskābā gāzes CO2 (ppm): - vismaz no 0 līdz 9999; - mērījuma kvalitāte: * solis: vismaz 1; * precizitāte: +/- 30. Atmosfēras spiediena (hPa): - vismaz no 600 līdz 1100; - mērījuma kvalitāte: * solis: vismaz 1; * precizitāte: +2/- 3. Aizsardzības klase: IP20. Savietojamība: savietojams ar datu uzkrājēju. Savienojums: 868.10 MHz; 868.30 MHz; 868.50 MHz. Savietojams ar Pasūtītāja rīcībā esošu Aranet Pro bāzes staciju. Datu nosūtīšanas intervāls (minūtes): 1; 2; 5; 10. Barošanas avots: baterijas. | 12 | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Garantijas termiņš: Preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Datu uzkrājējs ar 50 sensoru savienojumiem | Pieslēgvietu skaits ārējo sensoru pievienošanai: 50. Savienojums: 868.10 MHz; 868.30 MHz; 868.50 MHz. Datu pārraides protokols: Ethernet Rj45, WiFi. Barošanas avots: AC/DC adapters. | 2 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Garantijas termiņš: Preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Datu uzkrājējs ar 12 sensoru savienojumiem | Pieslēgvietu skaits ārējo sensoru pievienošanai: 12. (ar iespēju palielināt v.m. līdz 50). Savienojums: 868.10 MHz; 868.30 MHz; 868.50 MHz. Datu pārraides protokols: Ethernet Rj45, WiFi. Barošanas avots: AC/DC adapters. | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Garantijas termiņš: Preces apraksts: |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 30 dienas;

- preces garantija ne īsāka par 24 mēnešiem;

- garantijas laikā remonti un apkopes tie veiktas bez maksas;

- nepieciešamības gadījumā jānodrošina ierīču uzstādīšana bez papildu samaksas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |